青海柴达木滩间山地区航空电磁试验飞行

飞行平台租赁要求

一、作业飞行技术要求

1. 作业机型为小松鼠AS350B3型直升飞机，1架作业；

2. 飞行作业中能够为机载航空电磁测量设备提供稳定直流电源；

3. 满足高海拔地区（青海柴达木滩间山地区）飞行作业需求；

4. 必须配备符合民航要求的北斗飞行安全监控系统；

5. 测量作业飞行要求天气晴朗、多云（云高500 m及以上）、或阴天（云层高）、无沙尘、无雾霾，能见度在3 km以上，风速不得超过3级；

6. 测量飞行方法：沿地形起伏匀速飞行。

7. 测量飞行高度：保证安全的前提下，吊舱的平均飞行高度不超过60m，飞行高度60m以下测点数占60%以上（注：除地面障碍物、地形特殊等原因外，相邻测线的飞行高度相差要小；全区飞行高度尽量沿地形均匀分布，避免部分线段或区块有较多的超高现象）。

8. 航空电磁测量平均飞行地速应保持在75公里/小时，且均保持匀速飞行。航空电磁测线最大飞行地速不大于100公里/小时，整个飞行过程中空速不得大于110公里/小时。

9. 在不涉及飞行安全的情况下，测线飞行中禁止使用通讯电台通话，需要通话时，在测线转弯时通话。若必须与航空管制中心通话时，在通话前需要记录当前和结束位置，以便接线重飞；

10.测量飞行过程中飞机动作平缓，转弯缓慢。

11. 作业飞机配备下视窗或反光镜，配备雷达高度表。

二、飞行员资质和业绩需求

1. 拟派飞行员须提供身份证明和飞行员资质证明文件；

2. 拟派飞行员须拥有较为丰富的飞行经历。飞行员从事通用航空正驾驶飞行经历不少于2500小时（含2500小时），飞行员从事通用航空副驾驶飞行经历不少于2000小时（含2000小时），须提供相应飞行小时证明；正驾驶飞行员具有直升机外吊挂类飞行经验，须提供相应的证明。

3. 拟派飞行员须具有高海拔地区（> 4000 m）飞行作业经历，须提供相应证明；

4. 拟派飞行员须拥有航空物探飞行工作经历，须提供相应证明；

5. 上述证明须为扫描打印件并加盖响应人公章。

三、其他要求

1. 响应人须提供符合项目要求的航空电磁测量飞机及配套设备，确保按时完成试验飞行任务；

2. 响应人须提供符合项目要求的有资质的人员配置，机组人员配备应包括机长、常驻签派、机务，其中：拟派正、副机长和机械师必须明确人员姓名，并提供身份证明和资格证明文件；正、副机长年龄不得超过60周岁。机组人员须为中国国籍；

3. 拟派飞机和机组人员必须能在规定时间内及时到位，未经采购方书面同意，均不得随意调离或更换；飞机离开工作现场必须征得采购人在野外现场代表的书面同意；

4. 本项目飞行任务顺利完成之前，拟派飞机不得安排在承诺的工作时间内用于其他任何项目飞行任务；

5. 拟派机组人员不得同时兼任其他项目或任务的机组成员；

6. 响应人应根据项目需求和采购人要求及时完成空域申报和协调，确保项目顺利实施；

7 . 响应人应具有完备的安全保障体系文件，能独立承担飞行安全事故责任；

8. 响应人应保证测量数据不得外传，签署保密承诺书。

备注： “一、作业飞行技术要求”及“三、其他要求”报价人应承诺满足所有条款，“二、飞行员资质和业绩需求”报价人应提供相应飞行员业绩及资质证明文件，否则视为报价无效。响应报价并列的，按正副驾驶飞行员飞行小时总数时长高地顺序确定响应人。