2026年机载冷原子重力测量系统航空飞行

试验飞行平台租赁要求

一、作业飞行技术要求

1、工作地区

甲方指定地区。

2、搭载设备

机载冷原子重力测量系统2套。

3、飞行工作量

完成甲方指定的飞行试验科目，包含不限于重复线飞行、起伏飞行、本场滑行等，飞行试验小时不超过30小时，以实际发生为准。

4、飞行作业期限

2026年7月～10月。

5、飞行平台技术要求

1)机型：塞斯纳208固定翼飞机；

2)数量：1架；

3)飞行作业中能够为机载冷原子测量系统提供28伏稳定直流电源，供电电流不低于150A；

4)测量飞行地速：210-250km/h；

6、作业飞行技术要求

1) 测量飞行方法：测区内采用水平飞行（俯仰角≤3°），起飞、降落、转弯坡度≤±15°；或根据甲方要求开展相应的动态飞行测试。

2) 正常试验测线的飞行高度600m-3000m（海拔高度），全区飞行高度要求控制在±15m。具体飞行高度以甲方实际要求为准，并双方共同协商同意后执行。（注：除地面障碍物、地形特殊等原因外，相邻测线的飞行高度相差要小；全区飞行高度尽量均匀分布，避免部分线段或区块有超高现象）。

3) 测量线偏航距：GPS导航定位, 要求实际航迹偏离设计预定航线小于±50m。偏离设计预定航线大于±50m且长度超过5km的测线必须重飞。

4) 测量飞行地速：210-250km/h，保持匀速飞行；或按甲方要求在确保安全的情况下开展不同速度的飞行试验；

5)测量飞行过程中飞机动作平缓，（俯仰角≤3°），起飞、降落、转弯坡度≤±15°；

二、其他要求

1.响应人须提供符合项目要求的适型航空物探飞机及配套设备，响应人须承诺积极配合并在规定时间完成对拟派适型航空物探飞机完成相应机载冷原子重力测量系统测量改装试飞，满足测量要求，确保按时完成全区飞行任务；

2.响应人须提供符合项目要求的有资质的人员配置，机组人员配备应包括机长、常驻签派、机务，其中：拟派正、副机长和机械师必须明确人员姓名，并提供身份证明和资格证明文件；正、副机长年龄不得超过60周岁；

3.拟派飞机和机组人员必须能在规定时间内及时到位，未经采购人书面同意，均不得随意调离或更换；飞机离开工作现场必须征得采购人在野外现场代表的书面同意；

4.本项目飞行任务顺利完成之前，拟派适型航空物探飞机不得安排在承诺的工作时间内用于其他任何项目飞行任务；

5.拟派机组人员不得同时兼任其他项目或任务的机组成员；

6.响应人应根据项目需求和采购人要求及时完成空域申报和协调，确保项目顺利实施；

7.响应人应具有航空物探飞行作业的经验，具有独立执行飞行任务的成功案例;

8 .响应人应具有完备的安全保障体系文件，能独立承担飞行安全事故责任；

9.响应人应保证测量数据不得外传，签署保密承诺书。

备注：“作业飞行技术要求”及“其他要求”报价人应承诺满足所有条款，“飞行员资质和业绩需求”报价人应提供相应飞行员业绩及资质证明文件，否则视为报价无效。